Tehniskā specifikācija

Ceļa seguma atjaunošana pašvaldības ceļa 5-19 Sinole-Krāces ceļa posmā no 0.00.km līdz 0.080.km

Mērķis: atjaunota ceļa nestspēja, līdzena ceļa klātne

Mērvienība: pievestais materiāls blīvā veidā kubikmetros

Materiāli: dolomīta šķembu maisījums, frakcija 0/32s, apjoms 120 m3

Iekārtas un materiāli: greideris, autotransports vai cita līdzvērtīga tehnika

Darba apraksts;

- Pārbrauciens līdz objektam.

- Ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem.

- Ceļa klātnes profilēšana, virskārtas sagatavošana materiāla iestrādei.

- Remonta kārtas iestrāde ar pievestu sagatavotu materiālu.

- Pārbrauciens uz bāzi.

Prasības materiāliem

- Dolomīta šķembu maisījumam jāatbilst LVS NE 13285 standartam.

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietotā materiāla atbilstību prasībām. Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam dolomīta šķembu maisījuma atbilstības deklarāciju.

Prasības darbu izpildei

- Pirms jaunā materiāla pievešanas esošā klātne jānoprofilē, izveidojot pareizu šķērskritumu un nodrošinot materiāla sasaisti ar esošo segumu.

- Pēc materiāla izvešanas un izlīdzināšanas jāveic ceļa klātnes profilēšana.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem

- Iestrādātajam minerālmateriālam jāatbilst specifikācijas prasībām.

- Pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100 mm.

- Atjaunotā seguma sajūguma vietai ar veco segumu jābūt līdzenai, tai jānodrošina vienmērīga transportlīdzekļu kustība.

Kvalitātes novērtējums

- Sablīvējumu vērtē vizuāli, ja rodas šaubas par sablīvējuma neatbilstību prasībām mērījumus veic instrumentāli. Pieļaujamā novirze sablīvējuma mērījumiem nedrīkst būt lielāka par -10% no noteiktās vērtības.

- Ceļa segumam ir jābūt atjaunotam atbilstoši defektu aktā definētajiem izmēriem.

- Nepieciešamības gadījumā veic pasākumus prasību nodrošināšanai.