1.pielikums

Atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi” nolikumam

ID Nr. GND-2015/44

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi

1.DAĻA

„IELU KOPŠANAS DARBI ziemas periodam”

Darbu apjomi ir sadalīti maršrutos M1; M2; ‘pēc atsevišķa pasūtītāja pieteikuma’ ar uzskaitītām konkrētā ielām, kuru tīrīšana pakārtota transporta kustības specifikācijai.

Sniega tīrīšanas, pretslīdes materiālu kaisīšana, brauktuves planēšana atrunāta katrā darbu izpildes apraksta sadaļā atsevišķi.

Prasības tehniskajam nodrošinājumam (minimālais tehnikas daudzums, kas nepieciešams ielu kopšanas darbos ziemas periodā) :

- Sniega tīrīšanai -3 (trīs) tehnikas vienības aprīkotas ar slīpām, regulējamām lāpstām;

- 1 (viena) tehnikas vienība pretslīdes materiāla (smilts – sāls maisījums) kaisīšanai, kas aprīkota ar maršruta kontroles sistēmu (GPS);

- 1 (viena) tehnikas vienība mitrās sāls kaisīšanai;

- 1 (viena) tehnikas vienība sniega iekraušanai (riteņu ekskavators);

- 2 (divas) tehnikas vienības sniega aizvešanai no ielām (kravas pašizgāzēji).

Piedāvājumā jānorāda katras paredzētās izmantojamās tehnikas vienības ietilpība kubikmetros (m3), kā arī jāpievieno derīgas transportlīdzekļa tehniskās apskates uzlīmes fotofiksācija, norādot transportlīdzekļa numura zīmi.

Darba uzdevums ziemas periodam (01.11.-31.03.)

- Izpildītājs nodrošina Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonā atbilstoši 2015.gada 29.janvāra (protokols Nr.1, 19.§) saistošajiem noteikumiem Nr.2, “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” 3.pielikuma prasībām.  Izpildītājs pirms darbu sākšanas saskaņo mutiski un/vai rakstiski ar Pasūtītāju nepieciešamo darbu apjomu, lai notīrītu sniegu vai nodrošinātu ceļa seguma apstrādi ar pretslīdes materiāliem laikā no 6:00 līdz 20:00. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītājs nav iepriekš saskaņojis.

- Laikā no 20:00 līdz 6:00 Pasūtītājs tīra sniegu vai nodrošinātu ceļa seguma apstrādi ar pretslīdes materiāliem bez saskaņojuma ar Pasūtītāju atbilstoši 2015.gada 29.janvāra (protokols Nr.1, 19.§) saistošajiem noteikumiem Nr.2, “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” 3.pielikuma prasībām.

- Izpildītājs veic ielu attīrīšanu no sniega bez saskaņojuma ar Pasūtītāju, ja sniega biezums sasniedzis 10 cm mainīgos laika apstākļos (tajā skaitā pēc vai pirms darba laika, brīvdienās, nakts laikā).

- Veicot ielu braucamās daļas attīrīšanu no sniega, jāattīra arī autobusu pieturvietu paplašinājumi, ielu krustojumi, pieslēgumi un automašīnu stāvēšanas kabatas.

- Sniega tīrīšana no ielām piegulošajiem laukumiem jāveic pēc atsevišķa pasūtījuma.

- Attīrot ielu braucamās daļas no sniega un pārvietojot sniega vaļņus, braukšanas joslu platumam jābūt vismaz 2,75 metri.

- Veicot ielu braucamās daļas attīrīšanu no sniega, sniega risa pieslēdzošajās ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 100 mm.

- Ārkārtas ielu vasaras uzturēšanas darbi (planēšana/profilēšana) veicami, ja ziemas sezonā ir iestājušies vasaras sezonai raksturīgie laika apstākļi.

- Pasūtītājs izveido Darbu izpildes žurnālu, kurā tiek reģistrēti Pasūtītāja saskaņotie un Izpildītāja veiktie Darbi. Darbu izpildes žurnālu Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji paraksta, pēc darbu izpildes, tādējādi akceptējot savlaicīgi un kvalitatīvi veiktos Darbus.

- Izpildītājam līdz katra mēneša 5.(piektajam) datumam jāiesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā tiek, uzskaitīti iepriekšējā mēnesī kvalitatīvi un savlaicīgi veiktie Darbi, un tie ir akceptēti ar ierakstu Darbu izpildes žurnālā. Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, paraksta Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu.

- Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi un/vai līdz galam nepadarīti Darbi, to pieņemšana ir pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie nekvalitatīvi veiktie vai neveiktie Darbi, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.

- Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots Izpildītājam. Pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk kā 20 (divdesmit) minūšu laikā, ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā uz akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas uz akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

- Ikmēneša izpildītie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti, ja tie neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām kvalitātes prasībām un faktiski izpildītajiem apjomiem, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem ir sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols par Objekta nesakopšanu.

- Ielu braucamās daļas, krustojumiem, brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst šīs specifikācijas sadaļās noteiktajām prasībām un 2015.gada 29.janvāra (protokols Nr.1, 19.§) saistošajiem noteikumiem Nr.2, “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”.

- 1. Ielu braucamās daļas (brauktuves) attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m

- Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot ziemas periodam atbilstošus braukšanas apstākļus.

- Mērvienība:

Brauktuves atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītās ielas brauktuves garumā metros (m), neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

- Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Ielas attīrīšana no sniega ietver brauktuves, paplašinājumu un/vai attīrīšanu no irdena sniega.

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu.

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

- Materiāli:

- Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F. Darba izpilde:

Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.

Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei mainīgos laika apstākļos.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos) augstāka par 100 mm.

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Autobusu pieturvietas un stāvēšanas kabatas attīra no sniega tā, lai neveidotos sniega valnis gar „saliņu” augstāks par 100 mm un platāks par 200 mm.

Nav pieļaujama brauktuves tīrāmās joslas sašaurināšanās.

Vietās, kur sniega pārpalikumus nav iespējams novākt ar tehniku, tās jānovāc ar rokām.

Ielās, kur attīrītā brauktuves josla sašaurinās un nenodrošina transporta izmaiņu, jāparedz transporta izmaiņu kabatas, kuru izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst Pasūtītāja prasībām.

- Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

- 2. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu

- Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

- Mērvienība:

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums metros (m) neatkarīgi no tehnikas darba pārgājienu skaita.

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei.

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.

3. Pārbrauciens līdz darba vietai.

4. Brauktuves kaisīšana ar smilts - sāls maisījumu.

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu.

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 5,6 (6,3) mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%.

Pielieto raupju minerālo materiālu ar d ≥ 0 mm un D ≤ 5,6 mm. Daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 5,6 mm, 80-100%, kategorija GA80. Smalko daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 0,063 mm, ≤ 7%, kategorija f7.

Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 10%.Kaisāmajā materiālā nedrīkst būt sasaluši gabali.

- Iekārtas:

Smilts - sāls maisījuma kaisīšanu veic ar tehnikas vienību, kas aprīkota ar sniega lāpstu un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai, uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija ir jāiesniedz Pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no satiksmes intensitātes un apledojuma rakstura, vienmērīgi jāizkaisa 0,8 – 1,28 t kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums ir 40 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei ir jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ielas braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Ielas brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

- Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas (posmā) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

- 3. Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5m3/km

- Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

- Mērvienība:

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums metros (m).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautne.

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.

3. Pārbrauciens līdz darba vietai.

4. Brauktuves kaisīšana ar kaisāmo materiālu.

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu.

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Smilts.

Sagatavots minerālais materiāls ar graudiņu izmēru d ≥ 1 mm un d ≥ 6,3 mm, drupināto daļiņu procentuālais daudzums 50 – 100 %. Smalko daļiņu maksimālā vērtība, kas iziet cauri sietam 0,063 mm, ≤ 4 %.

Kaisāmā materiālā nedrīkst būt sasaluši gabali.

E. Iekārtas:

Smilts, sīkšķembu kaisīšanai izmanto tehniku aprīkotu ar kaisītāju un sniega lāpstu(-ām). Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai, uzstādot to ar rokām.  Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz Pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilti vai šķembiņām pielieto ielas braucamās daļas kaisīšanai, ja uz tās parādās piebraukts sniegs, kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.

Vienmērīgi jāizkaisa 0,5 m3 minerālā materiāla uz 1 km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums 40 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz brauktuves daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas, lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Ielas brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas (posmā) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

- 4. Ielas (brauktuves) attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu

- Mērķis:

Atbrīvot ielas braucamo daļu (brauktuvi) no irdena sniega un novērst apledojuma veidošanos uz brauktuves, lai nodrošinātu ziemas periodam atbilstošus braukšanas apstākļus.

- Mērvienība:

Jāuzmēra notīrītās un nokaisītās brauktuves garums metros (m).

C.Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Brauktuves attīrīšana no sniega vienlaicīgi ar tās kaisīšanu ar mitro sāli.

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu.

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Maksimālais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 5,6 (6,3) mm, bet graudu masas daļa, kas mazāka par 1mm, nedrīkst pārsniegt 25%. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 2 %, ūdenī nešķīstošo daļiņu daudzums nedrīkst pārsniegt 1,0 %, mitrums piegādes brīdī – ne vairāk par 1,5 %. Veikta apstrāde pret salipšanu. Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē. Sāls mitrināšanai jāizmanto NaCl vai CaCl2 šķīdumu.

E. Iekārtas:

Brauktuves attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai, uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz Pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

Sniega tīrīšanu vienlaicīgi ar mitrās sāls kaisīšanu veic, ja uz brauktuves ir irdens sniegs, slapjš sniegs vai sniegs sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz pieslēdzošo koplietošanas ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos) un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā. Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

Atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem  vienmērīgi  jāizkaisa 10 – 40 g sāls uz 1 m² – atbilstoši paredzētajam. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem -10 0C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšana pakāpe ir atkarīga no laika apstākļiem.

Ieteicamais darba veikšanas ātrums ir 40 km/h. Sāli atļauts izkaisīt no sniega attīrītā joslā. Lai samazinātu sāls aizpūšanu ārpus brauktuves, kaisīšanas platumam ir jābūt šaurākam par brauktuves platumu.

Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei. Attīrītajam un nokaisītajam platumam jāatbilst paredzētajam, tas nedrīkst būt vairāk kā par 0,5 m šaurāks par paredzēto. Attīrītās un nokaisītās atsevišķas joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m.

Šaubu gadījumā veic sniega biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā līdz atdurei un, turot  to vizuāli vertikāli,  nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz tuvāko veselo centimetru. Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi sniegotākajās vietās. Attālums starp atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot autoceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ielas brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas (posmā) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

- 5. Slīdamības samazināšana  ar mitro sāli

- Mērķis:

Novērst apledojuma veidošanos uz brauktuves vai nokausēt ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, lai nodrošinātu ziemas periodam atbilstošus braukšanas apstākļus.

- Mērvienība:

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums metros (m).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz sāls materiāla noliktavai.

2. Sāls iekraušana un sāls šķīduma ieliešana kaisītājā.

3. Pārbrauciens līdz darba vietai.

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli.

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu.

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Maksimālais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 5,6 (6,3) mm, bet graudu masas daļa, kas mazāka par 1mm, nedrīkst pārsniegt 25%. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 2 %, ūdenī nešķīstošo daļiņu daudzums nedrīkst pārsniegt 1,0 %, mitrums piegādes brīdī – ne vairāk par 1,5 %. Veikta apstrāde pret salipšanu. Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē. Sāls mitrināšanai jāizmanto NaCl vai CaCl2 šķīdumu.

E. Iekārtas:

Mitrās sāls kaisīšanu veic ar tehnikas vienību, kas aprīkotas ar kaisītāju. Kaisītājam jābūt ar atsevišķu(-ām) tvertni(-ēm) sāls šķīdumam un jānodrošina sāls samitrināšana ar šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas. Kaisītājam jānodrošina kaisāmā materiāla vienmērīga izkaisīšana, daudzuma automātiska kontrole un no braukšanas ātruma neatkarīga izkaisīšanas platuma maiņa. Iekārta pirms sezonas jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz Pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar mitro sāli pielieto ledus veidošanos apsteidzošai kaisīšanai, brauktuves atbrīvošanai  no sniega un apledojuma. Ja atmosfēras temperatūra ir zemāka par -6oC, tad slīdamības samazināšanai jāpielieto cita tehnoloģija.

Atkarībā no kustības intensitātes un laika apstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 10 – 40 g sāls uz 1 m2 braucamās daļas. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt, ja brauktuves segas virsmas temperatūra pazeminās zem -10oC un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdums kaisītājā tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšanas pakāpe ir atkarīga no laika apstākļiem.

Ieteicamais braukšanas ātrums kaisīšanas brīdī ir 40 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam, lai paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves. Ielas brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas (posmā) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

- SNIEGA AIZVEŠANA NO IELĀM, LAUKUMIEM, AUTOBUSU PIETURVIETU PAPLAŠINĀJUMIEM, IELU KRUSTOJUMIEM, AUTOMAŠĪNU STĀVĒŠANU KABATĀM LĪDZ ATBĒRTNEI (3,5km vienā virzienā)

A. Mērķis:

Uzturēt kārtībā ielas klātni pilsētā. Atbrīvot vietu turpmākai sniega sastumšanai, tādejādi uzlabojot satiksmes drošību.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra aizvestā sniega daudzums kubikmetros (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega iekraušana un aizvešana uz atbērtni;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Sniega izvešanu veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, sniega iekraušanu veic ar speciālo tehniku, kas aprīkota ar hidraulisko iekrāvēju.

F. Darba izpilde:

Sniegu paredzēts izvest no ielām, laukumiem pēc Pasūtītāja norādījuma.

Sniega izvešana jāveic pēc Pasūtītāja norādījuma un Pasūtītāja noteiktajā laikā (tajā skaitā pēc vai pirms darba laika, brīvdienās, nakts laikā) un Pasūtītāja noteiktajā apjomā. Pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju darba organizācijas jautājumus un apjomus konkrētā ielā vai laukumā.

Sniega iekraušana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošas būves.

Savākto sniegu uzņēmējs transportē uz Pasūtītāja norādīto atbērtuvi līdz 3,5 km attālumam vienā virzienā.

Pēc sniega aizvešanas gūliju restītes jāattīra no sniega un ledus.

G. Prasības izpildītam darbam :

Brauktuves, ietves un/vai nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgās ielas uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā pasūtītāja norādītajā ielas posma garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.DAĻA

„IELU KOPŠANAS DARBI VASARAS periodam”

Darba uzdevums vasaras periodam (01.04.-31.10.)

- Izpildītājs Darbus vasaras periodā veic tikai pēc Pasūtītāja mutiski un/vai rakstiski izteiktiem norādījumiem. Izpildītājam pēc Pasūtītāja darba norādījumu lapas saņemšanas vai saskaņā ar mutvārdu informāciju par nepieciešamo darbu apjomu saņemšanas jāuzsāk darbi, lai veiktu ielas braucamās daļas klātnes planēšanu/profilēšanu, iesēdumu un bedru labošanu grants šķembu segumos. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītājs nav iepriekš norādījis.

- Normatīvais laiks ielas braucamās daļas klātnes planēšanai/profilēšanai: 8-16 stundas no uzdevuma saņemšanas līdz pilnīgai tā izpildei.

1. Ielas braucamās daļas (ceļa) klātnes planēšana/profilēšana līdz 8 m platumam

- Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ielas braucamās daļas (ceļa) līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

- Mērvienība:

Jāuzmēra noplanētās braucamās daļas (ceļa) garums metros (m).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Ceļa klātnes planēšana.

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

- Materiāli:

E. Iekārtas:

Planēšanai vai profilēšanai jālieto autogreideris.

F. Darba izpilde:

Planējot brauktuves klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas/profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas/profilēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas/profilēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas (posmā) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

- 2. Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē (3,5km vienā virzienā)

- Mērķis:

Nodrošināt ielas brauktuves segas un nomales sajūgumu vienā līmenī un uzlabot ūdens atvadi no brauktuves klātnes.

- Mērvienība:

Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m3)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

3. Nomales uzaugumu nogriešana.

4. Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni.

5. Nomales šķērsprofila atjaunošana.

6. Ceļa segas tīrīšana.

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai.

Iekrāvējs vai ekskavators.

Grunts transportēšanai ir pielietojams autotransports, vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai.

Mehāniskā slota.

Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

F. Darba izpilde:

Nomaļu uzaugumu noņemšanu un aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā un ja transporta ekspluatācijas rezultātā ir radušies nomales bojājumi vai nomales šķērsprofils nenodrošina efektīgu ūdens novadi.

Nogriežot uzaugumu, nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze.

Nogrieztais uzaugums jānogādā uzņēmēja atbērtnē 3km attālumā vienā virzienā.

Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

Motorgreidera profilējošais darba gājiens jāveic virzienā uz ceļa asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.

Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3 – 5 %. Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6 % un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi.

Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.

Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram. Uz nomales nedrīkst atrasties velēnas, svešķermeņi un akmeņi diametrā lielāki par 70 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums.

Nomales šķērskrituma, segas malas un nomales sajūguma atbilstību vērtē vizuāli.

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

- Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

- Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

C. Darba apraksts:

1. 	Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. 	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

3. 	Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu.

4. 	Seguma planēšana (profilēšana).

5. 	Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

6. 	Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

### 4. Izskalojumu aizbēršana ielu nomalēs

A. Mērķis:

Likvidēt izskalojumu radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms (m3) blīvā stāvoklī.

C . Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Smilts grunts pievešana;

4. Grunts ieklāšana;

5. Nomales un nogāzes planēšana;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

- Izskalojumu aizbēršanai pielietojami materiāli, kura fizikāli – mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamās ielas konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem.

- Izskalojumu aizberamā materiāla daudzumu nosaka, ņemot vērā sablīvējuma   koeficientu - šķembām – 1,26; grantij – 1,24; smiltij, mālsmiltij – 1,1;    smilšmālam, mālam – 1,05.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Specifikācija paredzēta darbu daudzumiem līdz 20 m3 vienā vietā. Lielākiem darbu daudzumiem vienā vietā vai arī pielietojot specifiskus nogāžu nostiprināšanas paņēmienus jāizstrādā darba projekts un tāme.

Pirms darbu izpildes jānoskaidro un jānovērš turpmākie izskalojuma rašanās cēloņi.

Izskalojumu vietu aizber, iestrādājot minerālo materiālu izskalojuma vietā ar roku darba rīkiem vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu ar rokas blietēm vai vibroblietēm. Sablīvējamā slāņa biezums 20 – 30 cm. Pēc izskalojuma aizbēršanas veic atjaunotās zemes klātnes planēšanu.

G. Prasības izpildītam darbam :

Pēc izskalojuma aizbēršanas atremontētajai vietai jābūt vienā līmenī ar esošo ceļa profilu un nomalei jābūt līdzenai ar atbilstošu šķērskritumu. Zemes klātnes nogāzes slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams konkrētā izskalojuma vietā, neatbilstības gadījumā  jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.DAĻA

„IELU BEDRĪŠU REMONTA DARBI un MEHANIZĒTA ZĀLES PĻAUŠANA”

Darba uzdevums

- Izpildītājs Darbus veic tikai pēc Pasūtītāja mutiski un/vai rakstiski izteiktiem norādījumiem. Izpildītājam pēc Pasūtītāja darba norādījumu lapas saņemšanas vai saskaņā ar mutvārdu informāciju par nepieciešamo darbu apjomu saņemšanas jāuzsāk darbi bedrīšu aizpildīšanai, plaisu aizliešanai ar bitumena emulsiju, zāles pļaušanai. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītājs nav iepriekš norādījis.

- Normatīvais laiks autoceļu bedrīšu likvidēšanai: 8-16 stundas no uzdevuma saņemšanas līdz pilnīgai tā izpildei.

- BEDRĪŠU AIZPILDĪŠANA AR ŠĶEMBĀM UN BITUMENA EMULSIJU, IZMANTOJOT NEPILNO TEHNOLOĢIJU

A. Mērķis:

Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

B. Mērvienība:

Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts :

- Pārbrauciens uz darba vietu;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Materiālu transportēšana;

- Bedrītes sagatavošana aizpildīšanai (tīrīšana, gruntēšana, ja paredzēts – arī malu sagatavošana tās apzāģējot, izfrēzējot, atskaldot vai uzkarsējot);

- Materiāla iestrāde;

- Virsmas pārbēršana un liekā materiāla noslaucīšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Bedrīšu aizpildīšanai, remontējot ar bitumena emulsiju un šķembām – frakcionētas šķembas, atbilstošas „Ceļu specifikāciju 2015” Error: Reference source not found punktā izvirzītajām prasībām N-III stiprības klasei. Ieteicams lietot divas dažādas frakcijas, rupjākās – aizpildīšanai, smalkākās – noķīlēšanai. Piesūcināšanai un gruntēšanai – vidēji ātri sadalīga katjonu bitumena emulsijas C 65 B 3 vai C 60 B 3 vai ātri sadalīga katjonu bitumena emulsijas C 65 B 2 vai C 60 B2, kas atbilst „Ceļu specifikāciju 2015”6.6-3 tabulā izvirzītajām prasībām.

E. Iekārtas:

Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu attīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

F. Darba izpilde:

Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par +50 C.

Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem  un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 500C līdz 700C. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr.116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pirms ceļa zīmes noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

G. Kvalitātes novērtējums:

Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par + 10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt  brīva  saistviela un brīvs minerālais materiāls.

H. Darbu daudzuma uzmērīšana:

Jāuzmēra izlietotā materiāla svars tonnās – t, vai saremontētās virsmas laukums kvadrātmetros – m². Pēc iestrādātā emulsijas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Emulsijas patēriņa norma 0,012t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm). Minerālā materiāla patēriņa norma 0,071±0,007 t/m2.

- BEDRĪŠU AIZPILDĪŠANA AR AUKSTO ASFALTU, IZMANTOJOT NEPILNO TEHNOLOĢIJU

A. Mērķis:

Operatīvi aizpildīt satiksmei bīstamās bedres.

B. Mērvienība:

Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

- Pārbrauciens uz darba vietu;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Materiāla transportēšana;

- Bedrītes sagatavošana;

- Materiāla iestrādāšana bedrītē;

- Iestrādātā materiāla pārkaisīšana;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Aukstais asfalts, kas paredzēts bedrīšu remontam. Iepakots speciālā iepakojumā, kas nodrošina tā ilgstošu (ne mazāku par 4 mēnešiem) uzglabāšanu lietošanas gatavībā un izmantošanu bez īpašas sagatavošanas. Materiālam, ko paredzēts iestrādāt ziemas sezonā, jābūt iestrādājamam arī negatīvās temperatūrās.

Materiālam jābūt pievienotam materiāla pielietošanas aprakstam un drošības datu lapai.

Pārkaisīšanai izmanto smilti (D ≤ 2mm).

E. Iekārtas:

Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Vibroplātne ar tehniskajiem rādītājiem, kas nodrošinās paredzēto iestrādātā materiāla sablīvējumu.

F. Darba izpilde:

Pielieto satiksmei bīstamu bedru aizpildīšanai. Konkrētā materiāla izmantošana pirms sezonas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Pirms iestrādāšanas zemās temperatūrās, materiāls vismaz 24 stundas jāuzglabā siltās telpās vai jāuzsilda ar gāzes degli.

Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem, to izpūšot ar saspiestu gaisu vai izmantojot birstes un lāpstas. Sagatavotā bedrīte var būt mitra, bet tajā nedrīkst būt ūdens. Aukstā laikā ieteicama ir bedrītes uzsildīšana ar gāzes degli.

Materiāla vienas kārtas biezums 4-5 cm, jāņem vērā, ka materiāla masas tilpums blīvējot samazinās par 20%- 30%. Pēc asfalta izlīdzināšanas bedrē to pārkaisa ar 2-3mm biezu smilšu kārtu un noblietē ar vibroplātni. Blīvēšana jābeidz, kad masā vairs nepaliek blīvēšanas iekārtas pēdas.

Ja Piegādātāja materiāla pielietošanas aprakstā paredzēta savādāka tehnoloģija, tā iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

G.Kvalitātes novērtējums:

Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par +10mm.

Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

H. Darbu daudzuma uzmērīšana:

Jāuzmēra izlietotā materiāla svars tonnās – t, vai saremontētās virsmas laukums kvadrātmetros – m². Pēc iestrādātā aukstā asfalta daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Materiāla patēriņš, ja materiāla lietošanas aprakstā nav noteikts savādāk, - 0,096t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

### BEDRĪŠU AIZPILDĪŠANA AR KARSTO ASFALTBETONU, IZMANTOJOT NEPILNO TEHNOLOĢIJU

A. Mērķis:

Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

B. Mērvienība:

Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

    - Pārbrauciens uz darba vietu;

    - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

    - Materiālu transportēšana;

    - Bedrītes sagatavošana aizpildīšanai (tīrīšana, gruntēšana, ja paredzēts – arī malu sagatavošana tās apzāģējot, izfrēzējot, atskaldot vai uzkarsējot);

    - Asfaltbetona iestrāde un blīvēšana;

    - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

    - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Bedrīšu aizpildīšanai ar pilno, nepilno, vienlaidus vai ar infrasarkanā starojuma tehnoloģiju ar karsto asfaltu – AC 8 surf vai AC 11 surf tipa asfalta maisījums, kas atbilst „Ceļu specifikāciju 2015” Error: Reference source not found punktā izvirzītajām prasībām (garantijas periodā – jālieto līdzīgs asfalts kā labojamā segumā).

Bedrīšu aizpildīšanai ar nepilno tehnoloģiju ar mīksto asfaltu vai emulsijas asfaltu – asfalta maisījums, kas atbilst „Ceļu specifikāciju 2015” Error: Reference source not found punktā izvirzītajām prasībām – līdzīgs kā labojamā segumā).

Asfalta maisījumos lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase – ne zemāka par S-III (garantijas periodā – lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase atbilstoši satiksmes intensitātei), atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2015”  Error: Reference source not found punktā izvirzītajām prasībām.

Kā izejmateriāls asfalta maisījumam drīkst būt 100% reciklēts asfalts. Šādā gadījumā jālieto bitumenu atjaunojošas piedevas atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2015”  Error: Reference source not found punktā noteiktajam.

Gruntēšanai – ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C 50 B 2, kas atbilst „Ceļu specifikāciju 2015” Error: Reference source not found tabulā izvirzītajām prasībām.

E. Iekārtas:

Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Iekārta, kas nodrošina vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu. Asfalta maisījuma transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu,

Veltnis vai vibroplātne ar tehniskajiem rādītājiem, kas nodrošinās paredzēto iestrādātā materiāla sablīvējumu.

F. Darba izpilde:

Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā pieļauts aizpildīt pie gaisa temperatūras, kas ir augstāka par 00C.

Tehnoloģija pielietojama satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai asfalta segumos, ja tās nav seklākas par 4 cm, bez bedrīšu malas sagatavošanas tās apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot

Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem, to izpūšot ar saspiestu gaisu vai izmantojot birstes un lāpstas. Ja gruntēšanai lieto bitumena emulsiju, sagatavotā bedrīte var būt mitra, bet tajā nedrīkst būt ūdens.

Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot saistvielu  uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra +500C līdz +700C, ziemas sezonā gruntēšanai var pielietot šķidro bitumenu uzkarsējot to līdz +600C. Saistvielas  patēriņš 0,0004 – 0,0007t/m2.

Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par +1000C. Asfaltbetona vienas kārtas biezums nedrīkst pārsniegt četrkāršu maksimālā minerālā materiāla izmēru.

Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas.  Blīvējamā  asfaltbetona temperatūra nedrīkst būt zemāka par +900 C.

G. Kvalitātes novērtējums:

Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par +10mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

H. Darbu daudzuma uzmērīšana:

Pēc iestrādātā asfaltbetona daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Asfaltbetona patēriņa norma 0,096t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm).

- PLAISU AIZLIEŠANA AR BITUMENA EMULSIJU

A. Mērķis:

Nodrošināt asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

B. Mērvienība:

Aizlieto plaisu garums metros (m).

C. Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Materiāla transports un sagatavošana;

- Plaisu sagatavošana aizliešanai;

- Plaisu aizliešana un pārkaisīšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Drupināta smilts.

Minerālais materiāls, kura frakcija, piemēram, 2/5mm; 5/8 mm, un kura īpašības atbilst Error: Reference source not found tabulā izvirzītajām prasībām.

Reciklētais asfalts (D ≤ 8 mm).

Bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasībām, ar saistvielas saturu ≥ 65%. Bitumena emulsijai jāsadalās pēc šķembu iestrādes.

Bitumens, kura īpašības atbilst LVS EN 12591.

E. Iekārtas:

Frēze, asfalta zāģis, karsta gaisa kompresors, augsta spiediena ūdens strūklas kompresors, plaisu aizliešanas iekārta, žāvēšanas iekārta, gāzes deglis.

F. Darba izpilde:

Plaisas jāiztīra dziļumā, kas vismaz divreiz pārsniedz plaisas platumu, un pēc tās iztīrīšanas nekavējoties jāaizpilda. Plaisu aizpildīšanu jāveic sausā laikā. Darbus jāizpilda pie apkārtējā gaisa temperatūrs no +5 0C līdz +25 0C.

Sīkplaisas (plaisa ar platumu, kas mazāks par 6 mm) ar saspiesta gaisa strūklu attīra no visiem netīrumiem un pēc tam aizlej ar bitumena emulsiju un pieber ar minerālo materiālu, ko izvēlas atbilstoši plaisas platumam; vai arī plaisu aiztaisa ar bitumena mastikas lenti, kas ir ieteicami zemākās temperatūrās, tādā gadījumā lenti iepriekš uzsildot. Pirms bitumena mastikas lentes ieklāšanas plaisa jāgruntē ar bitumena emulsiju. Pēc plaisas aiztaisīšanas tā jāpieveltņo, piemēram, ar automašīnas riteni.

Plaisas ar saspiesta gaisa strūklu attīra no visiem netīrumiem un aizpilda ar bitumena mastiku. Mastiku var iestrādāt karstā veidā vai kā mastikas lenti. Var izmantot uz bitumena emulsijas bāzes izgatavotas mastikas. Pirms lentes ieklāšanas plaisa jānogruntē ar bitumena emulsiju, zemākās temperatūrās bitumena mastikas lente jāuzsilda. Pēc plaisas aiztaisīšanas tā jāblīvē ar veltni, vibroblieti vai ar automašīnas riteni.

Liela izmēra plaisas (plaisa ar platumu no 6 līdz 50 mm) ar saspiesta gaisa strūklu attīra no visiem netīrumiem un aizlej ar uzkarsētu bitumenu, tad pieber ar minerālo materiālu frakciju D/d ≤ 4, kura lielāko graudu izmērs nepārsniedz 1/3 no plaisas platuma vai dziļuma, silda ar gāzes degli un atkārtoti pieber ar minerālo materiālu. Pēc plaisas aiztaisīšanas tā jāpieveltņo, piemēram, ar automašīnas riteni.

Ja pa remontēto posmu paredzēta satiksmes kustība, tad pēc darba pabeigšanas uz 1 diennakti ceļa posms jāapzīmē ar ceļa zīmēm Nr.116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pēc tam brīvais minerālais materiāls jānoslauka un uzstādītie papildus satiksmes kustības ierobežojumi jānovāc.

G. Kvalitātes novērtējums:

Plaisai jābūt aizlietai, kā tas parādīts zīmējumā 4.1.1.1..

Zīmējums 4.1.1.1. Ar bitumena emulsiju aizlieta plaisa.

Plaisu aizliešanas vietā  seguma  augstums  nedrīkst  atšķirties  no  pārējā  seguma  līmeņa  vairāk kā  par +6 mm. Uz seguma nedrīkst palikt nepārkaisīta bitumena emulsija.

H. Darba daudzuma uzmērīšana:

Paveikto darba apjomu nosaka, uzmērot aizlieto plaisu garumu metros.

### MEHANIZĒTA ZĀLES PĻAUŠANA

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārgāj.km)

C. Darba apraksts:

1. 	Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.	Zāles pļaušana;

3.	Nopļautās zāles izkliedēšana;

4.	Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu  ≤ 4m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

4.DAĻA

„GULBENES PILSĒTAS DZĪVOJAMO MASĪVU PIEBRAUCAMO CEĻU, LAUKUMU KOPŠANA ZIEMAS PERIODĀ”

Izpildītājs pirms darbu sākšanas saskaņo mutiski un/vai rakstiski ar Pasūtītāju nepieciešamo darbu apjomu, lai notīrītu sniegu.. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītājs nav iepriekš saskaņojis. Darbu apjoms var mainīties atkarībā no reālās situācijas.

Izpildītājs veic dzīvojamo masīvu, piebraucamo ceļu, ceļu attīrīšanu no sniega bez saskaņojuma ar Pasūtītāju, ja sniega biezums sasniedzis 10 cm mainīgos laika apstākļos (tajā skaitā pēc vai pirms darba laika, brīvdienās, nakts laikā).

- Mērķis:

Nodrošināt transporta līdzekļu pārvietošanos pa dzīvojamo masīvu iekšpagalmu ceļiem, pārējiem ceļiem, automašīnu stāvēšanas laukumiem, atbrīvojot tos no irdena sniega.

B. Mērvienība:

Ceļu atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa metros (m) neatkarīgi no sniega attīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

Laukumu atbrīvošana no sniega jāuzmēra (m2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Attīrīšana no sniega.

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Ceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar īpašu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai citu sniega tīrīšanai paredzētu aprīkojumu un atbilstošu platumu, kurš nodrošina attīrāmas tehnikas caurbraukšanu pa dzīvojamo masīvu iekšpagalmu un ceļiem.

F. Darbu izpilde attīrot sniegu:

Sniega attīrīšanas tehnikas operatoram darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, stāvvietās stāvošās automašīnas, ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas augstāka par 10cm.

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs dzīvojamā masīva iekšpagalmu ceļu krustojumos, pieslēgumos, mašīnu stāvēšanai paredzētajās vietās un uz gājēju ietvēm.

G. Prasības izpildītam darbam:

Darbam pēc izpildes jāatbilst Pasūtītāja prasībām un norādījumiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Laiks dzīvojamo masīvu, piebraucamo ceļu, ceļu attīrīšanu no sniega - 8 stundas pēc nepieciešamo darbu apjomu mutiski un/vai rakstiski saņemšanas no Pasūtītāja. Izpildītais darbs kontrolējams visos ceļu krustojumos, laukumos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.