1.1.pielikums

iepirkuma „Divu objektu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/15)

| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas pārbūvi, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Ēkas pārbūve projektējama, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma, ilgtspējīgas būvniecības un energoefektivitātes principus visā projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā. Visas telpu grupas un to platības, aprīkojums, precizējams un saskaņojams projekta izstrādes gaitā.

Būvprojektā izmantotajiem materiāliem iespēju robežās, jābūt ar pārstrādātu/otrreizējas izmantojamības izcelsmi. Ēkā izmantotajiem kokmateriāliem ir jābūt iegūtiem no likumīgiem avotiem, no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ko apliecina ar koksnes izsekojamības sertifikātiem. Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāpielieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. Jāizvērtē projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte.

Jāievēro būvkonstrukciju risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nepieciešamo ugunsdrošības kategoriju, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus.

Ēku energoefektivitāte un dzīves cikla analīze:

Ēkas siltumenerģijas patēriņu projektēt ne lielāku, kā 35 kWh/m2 gadā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un LBN002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Veikt ēkas dzīves cikla analīzi sekojošās pozīcijās:

- projektēšanas un būvniecības izmaksu efektivitāte ēkas dzīves ciklā vismaz 20 (divdesmit) gadiem;

- iekārtu un materiālu dzīves cikla analīze  - apkopes un nomaiņas izmaksas 20 (divdesmit) gadu periodā;

- siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksas 20 (divdesmit) gadu periodā;

- utilizācijas izmaksas.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.

- 56 (piecdesmit sešu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

- 140 (viens simts četrdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Ēkas Vidus ielā 7 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Vidus iela 7, Gulbene, Gulbenes novads |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome,, Reģ. Nr. 90009116327 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība |
| 1.5 | Būves kadastra apzīmējums | 5001 002 0056 001 |
| 1.6 | Būves grupa | 3. grupas būve |
| 1.7 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.8 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
| 1.9 | Ēkas kopējā platība | 1228,8 m2 |
| 1.10 | Projektēšanas mērķis | Ēkas pielāgošana interešu izglītības centra vajadzībām, pielāgojot esošās telpas dažādu mācību procesu vajadzībām un plašizklaides pasākumiem. |
| 1.11 | Ēkas projektējamā daļa | - Projekta ietvaros veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. - Projekta ietvaros veikt logu un durvju nomaiņu. - Ēkai veikt apkures un ventilācijas sistēmas nomaiņu. - Elektroinstalācijas atjaunošana kompleksi visā ēkā. - Ūdensvada un kanalizācijas izbūve. - Saskaņojot ar pasūtītāju, telpu plānojums tiek pārplānots atbilstoši radošo iniciatīvu centra funkciju vajadzībām. |
| 1.12 | Būves klasifikācijas kods | 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; Izglītības iestāžu telpu grupa. ~70% 1261 - Ēkas plašizklaides pasākumiem; Plašizklaides pasākumu telpu grupa. ~ 30% |
| 1.13 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.14 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.15 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
| 1.16 | Citi nosacījumi. | - Uzsākot Būvprojekta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, sastāda tehniskās apsekošanas uzdevumu. |
| 1.17 | Būvprojekta ekspertīze | - Pēc projekta iesniegšanas saskaņošanai, pasūtītājs organizē būvprojekta ekspertīzi. Būvprojekta pirmreizējo ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs, atkārtotās ekspertīzes pasūta Pasūtītājs, bet izmaksas sedz Izpildītājs. Būvprojekta ekspertīzi pievienot Būvprojektam. Pievienot protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un ar Pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus. |
| 1.18 | Saskaņošana ar citām institūcijām | - Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.19 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. |
| 1.20 | Projektēšanas ilgums | 154 dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.21 | Būvdarbu ilgums | 12 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - teritorijas sadaļa (TS); - arhitektūras sadaļa (AR); - -interjera sadaļa (IN); - fasādes sadaļa; 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukcijas (BK); - ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK); - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT); - apkure un ventilācija (AVK); - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL); - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS); - Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS); - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS); 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA); - izmaksu aprēķins – tāmes (T); 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP); u.c. sadaļas, kas nepieciešamas kvalitatīva Būvprojekta izstrādei. |
| 2.2 | Prasības Teritorijas labiekārtojumam. (TS) | - Projekta ietvaros paredzēt pandusa izbūvi ēkas ieejai. |
| 2.3 | Prasības telpu plānojumam | - Telpas pārplānot radošo iniciatīvu centra vajadzībām, paredzot: - telpas mācību procesa nodrošināšanai; - Telpas pasākumu organizēšanai; - atpūtas telpas; - personāla telpas; - sanitāros mezglus; - u.c. - Telpu platību, modifikāciju un plānojumu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” un citiem saistošajiem noteikumiem. - Ēkā ievērot publiskās pieejamības prasības personām ar funkcionāliem traucējumiem. |
| 2.4 | Prasības interjera sadaļai (IN) | - Veikt telpu plānošanu, paredzot mēbeļu plānojumu, nodrošināt mūsdienu vajadzības pielāgojot telpas mācību procesa vajadzībām. |
| 2.5 | Prasības ēkas fasādei. | - izstrādāt ēkas fasādes siltināšanas sadaļu, paredzot, ka ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība nepārsniedz 0,20 W/m2K, bet jumtiem un pārsegumiem - 0,15 W/m2K. - Ēkai paredzēt logus ar trīskāršo stikla paketi un siltumcaurlaidības koeficienta vērtība Uw < 0,8 W/m2K - visas ēkas gaisa apmaiņas koeficients n50 (h-1) nepārsniedz n = 0,6. - Ēkas energoefektivitātes pasākumus veikt atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam “Ēku energoefektivitātes likumam”, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN-002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citiem saistošajiem noteikumiem. - Veikt ēkas energoefektivitātes pasākumus, lai ēkas apkures patēriņa rādītāji ekspluatācijas laikā nav lielāki par 35 kWh/m2 gadā. |
| 2.6 | Prasības telpu apdarei | Atjaunot iekštelpu apdari, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. |
| 2.7 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. (ŪK) | Izbūvēt ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tajā skaitā sanitāros mezglus, plānojot atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” un citiem saistošajiem noteikumiem. |
| 2.8 | Prasības apkures un ventilācijas tīkliem (AVK) | - Ēkā atjaunot apkures sistēmu, paredzot cauruļvadu un radiatoru nomaiņu, Visā ēkā radiatoriem paredzēt termogalvu uzstādīšanu. - Apkures sistēmai izvēlēties ekonomiski pamatotu apkures cauruļu sistēmu. - Visā ēkā paredzēt energoefektīvas ventilācijas sistēmas izbūvi. - Ventilācijas sistēmai jānodrošina ne mazāk kā 75 % ēkas ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures periodā. - Izvērtēt atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražojošas iekārtas uzstādīšanas ekonomisko pamatojumu. |
| 2.9 | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem (EL) | - Kompleksi visā ēkā atjaunot elektroinstalācijas sistēmu, ēkā paredzot energoefektīvu apgaismojumu. - Izvērtēt esošās zibensaizsardzības atbilstību. Nepieciešamības gadījumā veikt zibensaizsardzības uzlabojumus. |
| 2.10 | Prasības ugunsdrošības sistēmai. (UAS) | Ēkā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visiem Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. |
| 2.11 | Prasības Vadības un automatizācijas sistēmām (VAS) | Ēkā uzstādīt automatizētās vadības un kontroles sistēmu (BMS – Building management system) |
| 2.12 | Citi nosacījumi | - Ēkas energoefektivitātes pasākumi jāveic, ņemot vērā pasūtītāja izsniegto Energoauditu. (Energoauditu pasūtītājs izsniedz, uzsākot projektēšanas darbus.) - Ēkai pēc projekta īstenošanas kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai un apgaismojumam nepārsniedz 95 kWh/m2 gadā. |
| 2.13 | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 10% no Būvprojekta izmaksām. |
| 2.14 | Būvprojekta eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā būvprojekts iesniegts papīra versijā) |
| 2.15 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs	 Matīss Vucāns________________	 __.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		 Jānis Barinskis _______________	 __.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						 PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore