1.pielikums

Iepirkuma „Darbnīcu ēkas atjaunošana „Adulienas skolā”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā” instrukcijai

(ID Nr. GND-2015/33)

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 330)

Darbu apjomu saraksts 1. Vispārējie būvdarbi (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Būves nosaukums DARBNĪCU ĒKA Objekta nosaukums DARBNĪCU ĒKAS ATJAUNOŠANA Objekta adrese “Adulienas skola”, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov. - Būvlaukuma sagatavošanas darbi - Demontāžas darbi Nr. p. k.; Kods; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums; Rasējuma Nr.. 1; 02-00000; Izdegušā jumta seguma un jumta konstrukcijas demontāža; m2; 399,6; AR-2. 2; 02-00000; Pilnķieģieļu mūrēto dūmvadu un ventilācijas kanālu demontāža līdz otrā stāva pārseguma līmenim (4 dūmvadi); m3; 10,3; AR-1,AR-2 AR-3,AR-4,AR-5. 3; 02-00000; PVC logu bloku un palodžu demontāža (daļa logu ailu uz laiku aizšūta ar OSB), 2030 x1830, 900 x 1830, 1000 x 100; m²; 40; BK-6. 4; 02-00000; Bojāto, siltināto un apmestu gāzbetona- vieglo bloku mūra sienas līdz otrā stāva logu augšējam līmenim, frontona mūra sienas un nesošās sienas uz ass 2 – 2 daļēja demontāža (apjomi var mainīties atsedzot fasādes apdari un siltinājumu.); m²; 55; AR-2. 5; 02-00000; Pārsedžu demontāža; gab.; 11. 6; 02-00000; Pārseguma un atbalsta metāla dubultsiju demontāža - L=6,25 -3 gab. L=7,8-1 gab., L=2,7-8 gab., 2 stāva L= 8 -1gb; gab.; 13; AR-3. 7; 02-00000; Paceļamo vārtu demontāža 2700 x 2800h; gab.; 1; AR-3. 8; 02-00000; 1 stāva starp pārseguma sijām siltumizolācijas un apdares (siltumizolācijas pildījums ) daļēja demontāža 1 stāvs-telpas: 1t.-46,2 m2, 2t.-1,8 m2, 3t.-57,1; m²; 106,0; AR-1. 9; 02-00000; 2 stāva starp pārseguma sijām siltumizolācijas un apdares (siltumizolācijas pildījums ) daļēja demontāža 2 stāvs- 6t. -54,7; 5t.-5,9; 2t.-45,4; m²; 106,0; AR-2. 10; 02-00000; - un 2. stāva degošu pārseguma siju demontāža , 1 stāvs 1 stāvs-telpas: 1t.-46,2 m2, 2t.-1,8 m2, 3t.-57,1; 2 stāvs- visās telpās; m²; 354,7; AR-2. 11; 02-00000; Betona grīdas seguma daļēja demontāžas 1.stāva telpās 2 t (45,4 m2) un 6 t (54,7 m2) sagatavojot vietu metāla statņu pamatu izbūvei; m3; 1,0; AR-1. - Pamati un pamatnes - Dzelzsbetona pamati Nr. p. k.; Kods; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums; Rasējuma Nr.. 1; 05-00000; Monolītā dzelzsbetona stabveida pamatu izbūve, ieskaitot veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un nomas maksu P1 – 8 gab., P2 -2 gab. Betons C 16/20 Armatūra Ø20A240(Al), Ø10A240(Al); m³ kg; 0,77 16,4; BK-2 BK-2. 3.Sienas, ēku un būvju karkasa konstrukcijas 3.1.Mūra sienas Nr. p. k.; Kods; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums; Rasējuma Nr.. 1; 06-00000; Stiegrotas dzelzsbetona joslas izbūve asīs 2 -3.; m³; 2,22; BK-8. 2; 06-00000; - Gāzbetona bloku sienas mūrēšana frontonā; m²; 15,0; AR-5. 3; 06-00000; Pārsedzes montāža; gab.; 1; AR-5. 4; 06-00000; Ugunsdroša mūra atjaunošana uz ass 2 - 2; m²; 19; AR-5. - Pārsegumi - Metāla, koka Nr. p. k.; Kods; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums; Rasējuma Nr.. 1; 07-00000; - Metāla statņu montāža; gab.; 10; BK-3. 2; 07-00000; - Metāla siju montāža; gab.; 4; BK-3. 3; 08-00000; - Pārseguma siju iebūve 1.stāva pārsegumam, līmeņošana; m²; 115; BK-4, BK-6. - Melno griestu izbūve. - Pārseguma siltināšanas un skaņas izolācijas atjaunošana ( slānis 100 mm). 4; 08-00000; - Pārseguma siju iebūve 2.stāva pārsegumam, līmeņošana; m²; 289; BK-5 AR-6. - Melno griestu izbūve - Izdedžu vai skaidu pabērums - Paroc siltumizolācija BLT3 vai BLT9, 300mm vai ekvivalents. 5; 08-00000; - Koka statņu iebūve 2 stāvā; gab.; 6; BK-5. - Jumta segumi - Nesošo koka konstrukciju izbūve Nr. p. k.; Kods; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums; Rasējuma Nr.. 1; 09-00000; - Jumta nesošās koka konstrukcijas montāža, nostiprināšana, spāres, savilces, u. c.); m²; 333; BK-6. - Jumta klāji Nr. p. k.; Kods; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums; Rasējuma Nr.. 1; 09-00000; - Tvaika izolācija Paroc XMV 001 (vai ekvivalents) ieklāšana; - m²; - 265.4; AR-6, AR-7. 29; 09-00000; - Siltumizolācijas atjaunošana bēniņos 300 mm; - m²; - 265.4; AR-6, AR-7. 3; 09-00000; - Latojuma izbūve; - m²; - 398,0; AR-6, AR-7. 4; 09-00000; - Antikondensāta plēves ar starpliku ieklāšana; - m²; - 398,0; AR-6, AR-7. 5; 09-00000; - Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Moterey, sarkans pārklājums; - m²; - 398,0; AR-6, AR-7. 6; 09-00000; - Skārda jumta vējmalas nosegelementa ierīkošana; - tm; - 12; AR-6, AR-7. 7; 09-00000; - Skārda lāseņa nosegelementa ierīkošana; - m; - 73; AR-6, AR-7. 8; 09-00000; - Skārda piespiedējlāsenes montāža apkārt ventilācijas izvadiem; - tm; - 26.5; AR-6, AR-7. 9; 09-00000; - Skārda jumta kores nosegelementa ierīkošana; - tm; - 36.5; AR-6, AR-7. 10; 09-00000; - Jumta lūku uzstādīšana ar piederumiem 600x600 mm; - kompl.; - 2; AR-7. 11; 09-00000; - Ventilācijas izvadu uzstādīšana; - gab.; - 4; AR-7. 11; 09-00000; - Koka laipas izbūve; - m²; - 73. 12; 09-00000; - Spāru pārkares apdare ar pusspundētiem apdares, krāsotiem dēļiem; - m²; - 32,5. 13; 09-00000; - Lietus ūdens noteku sistēmas teknes D=150mm montāža; - m; - 73; AR-7. 14; 09-00000; - Lietus ūdens noteku sistēmas notekcaurules D=125mm (karsti cinkota ar PE pārklājumu ) montāža; - m; - 51.2; AR-7. - Ārējie apdares darbi Nr. p. k.; Kods; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums; Rasējuma Nr.. 1; 21-00000; - Paceļamo vārtu bloks ar automātiku, 2700 x 2800 H x 1 gab., materiāli, montāža, darbs.; - m²; - 7.56; AR-6. 3; 21-00000; - Taisnstūra logs; PVC rāmja konstrukcija, ar veramām, atgāžamām daļām, 1830 x2030 montāža, apdare. Logu bloku tehniskie raksturlielumi atbilstoši standartam LVS EN 14351-1: 1.Stikla paketes siltuma caurlaidības pieļaujamā vērtība (Ug) – ≤ 1,1 W/ (m²×K); 2.Loga rāmja siltuma caurlaidības pieļaujamā vērtība (Uf) – ≤ 1,3 W/ (m²×K); 3.Vēja slodžu izturības klase – ne zemāka par C3; 4.Gaisa caurlaidības klase – ne zemāka par 4. klasi; 5.Ūdens caurlaidības klase – ne zemāka par 8A;; - gab.; - 10; AR-2, AR-6. 4; 21-00000; - Taisnstūra logs; PVC rāmja konstrukcija, ar veramām, atgāžams, 1860x860, montāža, apdare. Logu bloku tehniskie raksturlielumi atbilstoši standartam LVS EN 14351-1: 1.Stikla paketes siltuma caurlaidības pieļaujamā vērtība (Ug) – ≤ 1,1 W/ (m²×K); 2.Loga rāmja siltuma caurlaidības pieļaujamā vērtība (Uf) – ≤ 1,3 W/ (m²×K); 3.Vēja slodžu izturības klase – ne zemāka par C3; 4.Gaisa caurlaidības klase – ne zemāka par 4. klasi; 5.Ūdens caurlaidības klase – ne zemāka par 8A;; - gab.; - 1; AR-2, AR-6. 5; 21-00000; - PVC logu bloka maiņa frontonos; - gab.; - 2; AR-6, AR-5. 6; 21-00000; - Iekšējo REHAU (vai ekvivalenta) PVC palodžu ,baltu , uzstādīšana ar stiprinājumiem; - gab.; - 11; AR-2. 7; 21-00000; Siltinātas lūkas ar pakāpieniem uz bēniņiem montāža, nostiprināšana, ailes apdare; - gab.; - 2; AR-2. 8; 21-00000; - Bojātās fasādes apdares demontāža; - m2; - 100; AR-3,AR-4, AR-5. 9; 21-00000; - Fasādes siltināšana; - m2; - 100; AR-3,AR-4, AR-5. 10; 21-00000; - Armējošā sieta iestrāde; - m2; - 100; AR-3,AR-4, AR-5. 11; 21-00000; - Fasādes gruntēšana; - m2; - 100; AR-3,AR-4, AR-5. 12; 21-00000; - Dekoratīvā apmetuma uzklāšana; - m2; - 100; AR-3,AR-4, AR-5. 13; 21-00000; - Fasādes logu ailu armēšana; - m²; - 20.00; AR-3,AR-4, AR-5. 14; 21-00000; - Fasādes logu ailu apmešana ar dekoratīvo apmetumu; - m²; - 20.00; AR-3,AR-4, AR-5. 15; 21-00000; - Atjaunoto un bojāto fasāde logu ailu gruntēšana, krāsošana; - m²; - 20.00; AR-3,AR-4, AR-5. 16; 21-00000; - Dekoratīvā apmetuma krāsošana; - m2; - 150; AR-3,AR-4, AR-5. Sastādīja ______________________________________________________ (Paraksts un tā atšifrējums, datums) Pārbaudīja _____________________________________________________ (Paraksts un tā atšifrējums, datums) Sertifikāta Nr. ______________________