Pielikums Nr.1. Piedāvājuma tehniskie parametri

Gaismu tehnikas komplekta piegāde Stāmerienas pilī

ID Nr. GNP/2024/TI/25

| Preces nosaukums, skaits | Skaits | Prasības un parametri | Piedāvājuma parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| Plakans IP65 āra prožektors | 20 | EUROLITE LED IP FL-30 SMD RGB vai analogs Piemērots lietošanai ārpus telpām IP65 Klusa darbība Jaudas patēriņš: 30 W Lampas tips: LED lampa LED tips: 36 x SMD 2835 R/G/B Vadība ar IR tālvadības pulti |  |
| LED bārs | 26 | EUROLITE LED BAR-3 HCL Bar vai analogs Lampas tips: LED lampa Ierīci atdzesē ar pasīvo konvekcijas dzesēšanu LED tips: 3 x 12 W RGBWA/UV (viendabīgs krāsu sajaukums) DMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M) DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F) Vadība: DMX; IR tālvadības pults |  |
| LED prožektors | 2 | Cameo F2 T vai analogs Krāsu spektrs silti balts (3200K) LED tips 240 W (apmēram 50 000 darba stundu) Stara leņķis: 16 ° - 40 °, lauka leņķis: 28 ° - 60 ° Gaismas plūsma 12 500 lm Dzesēšana Siltuma caurules un temperatūras kontroles ventilatora kombinācija |  |
| LED prožektors | 4 | EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom bk MK2 vai analogs Jaudas patēriņš: 140 W Lampas tips: LED lampa Stara leņķis: 11° - 48° Gaismas diodes tips: 1 x 120 W QCL RGBW DMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M) DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F) |  |
| Ar baterijām darbināms LED prožektors | 10 | EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot vai analogs Akumulatora darbības laiks līdz 14 stundām atkarībā no izmantotās programmas Uzlādes laiks 4h LED tips: 4 x 8 W QCL RGBW (viendabīgs krāsu sajaukums) Klusa darbība DMX ieeja: 1 x 3-pin XLR (M) DMX izeja: 1 x 3-pin XLR (F) |  |
| Gaismu statīvi | 4 | EUROLITE STV-50 EU Steel Stand vai analogs Augstums: maksimālais: 315 cm Minimums: 150 cm |  |
| Vadības pults | 1 | EUROLITE DMX Commander 24/48 Controller vai analogu Teātra gaismas konsole 48 DMX kanāliem DMX izeja: 1 x 3 kontaktu XLR (F) |  |
| DMX dimers un slēdzis | 1 | Jauda kanālā: maks. 5 A Slēdža režīmā var pārslēgt arī zemas slodzes, piemēram, barošanas blokus un LED prožektorus |  |
| LED Prožektors | 4 | LED Prožektors bez kustību sensora Jaudas patēriņš: 200 W Piemērots lietošanai ārpus telpām IP65 |  |
| Vadu komplekts | 1 | Elektrības kabeļi vismaz 3 ligzdu: - 50m x1gab - 20m x 5gab - 10m x10gab - 5m x15gab - 2m x15gab DMX vadi: - 50m x1gab uz spoles - 20m x5gab - 10m x10gab - 5m x15gab - 2m x15gab |  |