2. pielikums

Tirgus izpēte Nr. LI/2.1/22/1

„ Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| 1.Vispārējās prasības: | Nedrīkst pārkopēt tehnisko specifikāciju prasības, jānorāda atbilstoši pretendenta sertifikātam |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) koka skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
| - Granulas jāpiegādā safasētas polipropilēna maisos uz paletēm. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 10 - 16 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |
| - Granulu diametrs: līdz 6 mm. |  |
| - Granulu garums ne mazāk kā 3,15mm un ne vairāk kā 40mm. |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |
| - Granulu neto siltumspēja: ne mazāka par 16,5 MJ/kg |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |
| Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). Piegādātājam jānodrošina granulu izkraušana pasūtītāja norādītajā vietā palešu pacēlāju ROHLA vai līdzīga veida pacēlāju. |  |

4. Piegādes vietas un apjomi

| Saņēmējs | Piegādes adrese | Kopējais plānotais piegādes apjoms (t) | Plānotais vienas piegādes apjoms (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde | „Jaunlitenes iela 3”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads | 16,8 | 16,8 |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo plānoto daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums