TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Gulbenes novada ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

- Izstrādāt Gulbenes novada ezeru – Ludza un Stāmerienas ezeru - zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1014., tai skaitā izstrādājot ezeru zivsaimniecisko stratēģiju.

- Darbus veikt saskaņā ar izstrādes laikā spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (t.sk. piemērojot normatīvo aktu grozījumu vai izstrādes laikā pieņemtos normatīvos aktus, ja to prasības attiecas uz izstrādājamiem dokumentiem);

- Prasības attiecībā uz Ludza un Stāmerienas  ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi ir sekojošas:

3.1.Apkopot pieejamo informāciju - vēsturiskos datus, datus no vispārpieejamajiem datu reģistriem, monitoringa programmām, iepriekš veiktajiem pētījumiem un publikācijām, sagatavot ezeru vispārīgu raksturojumu;

3.2. Novērtēt ezeru ūdens kvalitāti. Ūdens paraugi ievācami 1-3 stacijās katrā ezerā. Katrā ezera paraugā noteikt vismaz piecus parametrus (kopējais slāpeklis, fosfātjonu fosfors, kopējais fosfors, nitrātjonu slāpeklis, nitrītjonu slāpeklis). Papildus jānosaka izšķīdušais skābekļa daudzums, temperatūra un pH;

3.3.Novērtēt ezeru pašreizējo ekoloģisko kvalitāti pēc bioloģiskajiem parametriem (mikroskopiskās aļģes) un fizikāli ķīmiskajiem parametriem, kā arī noteikt un izanalizēt faktorus, kas ietekmē ezeru ekoloģisko stāvokli un to piemērotību zivsaimniecībai;

3.4. Analizēt bioloģiskos (makrofītu) parametrus Ludza un Stāmerienas ezeros, izmantojot LVĢMC pieejamos datus.

3.5 Novērtēt zivju barības bāzes sabiedrību. Paraugi ievācami batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. Katrā paraugā jānosaka zooplanktona un zoobentosa sugu sastāvs un biomasa;

3.6.Novērtēt zivju sugu sabiedrību (papildus augšanas ātruma un barošanās paradumu izpēte saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām ezeros) un sniegt priekšlikumus darbībām, kas uzlabotu ihtiofaunas kvalitāti. Paraugi ievācami vienas pētnieciskās kontrolzvejas laikā izmantojot Nordic daudzacu žauntīklus, sekojot Eiropas standarta metodei (EN14757:2015), veicot elektrozveju sekojot Eiropas standarta metodei (EN 14011:2003) vai citai analogai metodei.

3.7. Veikt ezeru krastos dzīvojošo iedzīvotāju anketēšanu un vismaz divu fokusgrupu sanāksmju organizēšana, lai apzinātu ezeru zivsaimnieciskā un socio-ekonomiskā resursa vērtību sabiedrības acīs.

3.8. Pretendentam jānodrošina vismaz divu klātienes publisko diskusiju vadīšana ar ieinteresētajām pusēm par pētījuma izstrādes gaitu un iegūtajiem rezultātiem.

- Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, sagatavot Ludza un Stāmerienas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un  Ludza, Stāmerienas un Pogas ezeru  sociāl-ekonomiskais izvērtējumu.

- Izstrādātos zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 Pasūtītājs saskaņo ar Valsts vides dienesta atļauju pārvaldi, ja ūdens objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi; Valsts zinātnisko institūtu „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”; citām institūcijām vai personām, ja tas paredzēts attiecīgajos normatīvajos aktos.

- Piegādātājs pēc nepieciešamības nodrošina noteikumu labošanu un/vai papildināšanu arī pēc līguma darbības beigām. Projekta laikā un vismaz divus gadus pēc projekta beigām jānodrošina attālinātas konsultācijas ar visām ieinteresētajām pusēm.

Tehniskā specifikācija sagatavota 2026.gada 26.martā