Tehniskā specifikācija – darba uzdevums

Beļavas muižas kungu mājas tehniskā apsekojuma atzinuma izstrāde un sējuma sagatavošana

- Izstrādāt Beļavas muižas kungu mājas (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4998, adrese: "Beļavas muiža", Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads) tehniskā apsekojuma atzinumu atbilstoši LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana".

- Darbus veikt saskaņā ar izstrādes laikā spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (t.sk. piemērojot normatīvo aktu grozījumu vai izstrādes laikā pieņemtos normatīvos aktus, ja to prasības attiecas uz izstrādājamiem dokumentiem).

- Izpildītājam jāveic visaptveroša vizuālā un, ja nepieciešams, instrumentālā izpēte:

  - Pamatu un nesošo sienu pārbaude: mitruma ietekme, plaisu fiksācija, sēšanās pazīmju analīze.

  - Pārsegumu un jumta konstrukciju apsekošana: koka konstrukciju (spāru, siju) bioloģisko bojājumu (trūde, koksngrauži) un nestspējas novērtējums.

  - Inženierkomunikāciju stāvokļa izvērtējums: apkures, elektroapgādes, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu vizuālā pārbaude.

  - Arhitektoniski dekoratīvo elementu fiksācija: fasādes apdares, logu, durvju un iekšējās apdares tehniskais stāvoklis.

  - Fotofiksācija: detalizēta visu konstatēto defektu un raksturīgo mezglu fotografēšana.

- Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, sagatavot tehniskā apsekojuma atzinuma sējumu, kuram jāsatur:

  - Ievads: Pamatinformācija par objektu.

  - Konstrukciju apraksts: Esošā situācija un materiālu raksturojums.

  - Defektu saraksts (fiksācijas akts): Tabula ar defektiem, to apjomu un bīstamības pakāpi.

  - Secinājumi: Slēdziens par ēkas atbilstību mehāniskajai stiprībai un stabilitātei.

  - Rekomendācijas: Veicamie steidzamie konservācijas darbi vai nepieciešamie restaurācijas pasākumi.

  - Pielikumi: Fotoattēlu tabulas, plaisu monitoringa shēmas (ja nepieciešams), sertifikātu kopijas.

- Izstrādes termiņš: 5 mēneši no līguma parakstīšanas.

- Izstrādes laikā jānodrošina vismaz trīs attālinātas vai klātienes tikšanās ar pasūtītāju par atzinuma izstrādes gaitu un rezultātiem.

- Nodevums: Tehniskā apsekojuma atzinums (sējums) — 2 eksemplāri drukātā veidā un 1 eksemplārs digitāli (PDF formātā).

Tehniskā specifikācija sagatavota 2026.gada 14.aprīlī