Tirgus izpēte Nr. GNP/2026/TI/33

Tehniskā specifikācija

Video straumēšana kameras iegāde un uzstādīšana Gulbenē

Video straumēšanas kameras iegāde un uzstādīšana paredzēta Dzirnavu dīķī izvietoto peldošo salu dabas procesu vērošanai.

Projekts: “Floating islands as biodiversity pit stops and pollution cut outs towards more resilient cities”/“Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai”(BioFloat) Nr. EE-LV00026

Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība.

Kontaktpersonas:

Elīna Strode, vecākā projektu vadītāj, tel 64473249, elina.strode@gulbene.lv

Daumants Lūkins, datorsistēmu un datortīklu administrators, tel. 25425005, daumants.lukins@gulbene.lv

Aivars Āre, datorsistēmu un datortīklu administrators, tel. 26396447, aivars.are@gulbene.lv

| N.p.k. | Nosaukums | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grozāmā IP kamera(Smart tracking) (Attēlam ilustratīva nozīme) | HikVision PTZ DS-2DF8C442IXG1-EL(W)(Y) vai ekvivalents Minimālās prasības: 1/1.8" progressive scan CMOS Up to 2560 × 1440 resolution Min. Illumination: Color: 0.002 Lux @(F1.5), 0 Lux with IR 42× optical zoom, 16× digital zoom Up to 300 m IR distance Deep-learning-based target classification algorithm for auto-tracking 2.0 and perimeter protection IK10, IP67, NEMA 4X | Gab. | 1 |
| 2 | Sienas stiprinājums (Attēlam ilustratīva nozīme) | DS-4603ZJ-PAAC SIENAS KRONŠTEINS vai ekvivalents Power intake box (sadales aizsargkārba). Metāla korpuss. Piemērots piedāvātajam kameras modelim, paredzēts ārtelpai. | Gab. | 1 |
| 3 | SD karte | MICRO SDXC CARD UHS-I Capacity (ietilpība): vismaz 256Gb Speed Class (klase): UHS-I, 10 | Gab. | 1 |
| 4 | Konfigurācija | KONFIGURĒŠANA, INSTALĒŠANA, APMĀCĪBAS Ražotāja programmatūras konfigurēšanas darbi. Programmatūras uzstādīšana uz klientu ierīcēm. Lietotāju instruēšana – apmācība. Konfigurācija attālinātas piekļuves nodrošināšanai. | Kompl. | 1 |
| 5 | Datortīklu kabelis | UTP CAT5E, 4x2x0.51 mm | metri | 50* |
| 6 | Gofrēta caurule | GOFRĒTA KABEĻCAURULE UN SAVIENOJUMI Iekļaujot: stiprinājumi un savienojumi. | metri | 50* |
| 7 | Pieslēguma izveide | ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA IZVEIDE Kabeļu ierīkošana sadalē, saskaņošana ar Pasūtītāju. Drošinātāja un rozešu uzstādīšana. Pievienošana esošajai elektro sadalei. | Kompl. | 1 |
| 7.1 | Vads | Paredzamais vada garums 50 m. | metri | 50* |
| 8 | Urbšanas darbi | SIENU UN PĀRSEGUMU URBŠANAS DARBI Urbšanas darbu veikšana: kokā, mūrī, betonā, metālā u.c. Urbumu vietu ierīkošana, apstrāde, darba vietas un skarto telpu sakopšana. Speciālā aprīkojuma īre/amortizācija/nolietojums. Jāveic urbšanas darbi no bēniņu stāva uz 2. stāvu. Situācija jāprecizē uz vietas. Ja nepieciešams, iespējams nodrošināt objekta apskati. | Kompl. | 1 |
| 9 | Montāžas izdevumi | MONTĀŽAS DARBI/ MONTĀŽAS PIEDERUMI / PREČU SAGĀDE / KOMPLEKTĒŠANA Instalācijas stiprinājumi, konektori, skrūves, dībeļi, u.tml. Kabeļu aizsardzības materiāli, troses, savienojumi, instrumentu nolietojums, tehnikas noma kameras instalācijai. | Kompl. | 1 |
| 10 | Transporta izdevumi | TRANSPORTS Montāžas brigādes ierašanās objektā. Uzturēšanās izdevumi. Amortizācija u.c. | Kompl. | 1 |
| 11 | Ups – nepārtrauktās barošanas bloks kamerai | Vismaz AC 180-270 V - 360 Watt - 650 VA | Gab. | 1 |
| 12 | Aprīkojuma skapis | 6U ar stikla durvīm, slēdzams, dziļums 450mm -500mm. | Gab. | 1 |
|  | Papildinformācija | *iespējams precizēt, veicot uzstādīšanas darbus. Darbu izpildes termiņš: 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas. Pieslēgšanās sistēmai, izmantojot autorizētus datorus un mobilās ierīces. Attālināta piekļuve sistēmai tiek nodrošināta, izmantojot objektā esošo interneta pieslēgumu ar statisko IP adresi. Sistēmas uzstādīšanas laiks objektā: 2-3 dienas Pastāvīgas elektrības pieslēgumu un piekļuvi visām telpām nodrošina pasūtītājs. Precīzi darbu veikšanas datumi un laiki jāsaskaņo ar pasūtītāju vismaz 1 nedēļu pirms plānotās darbu uzsākšanas. Jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, lai veiktu kameras uzstādīšanas darbus. |  |  |

Vieta: Gulbenes novada sociālā dienesta ēka,

Adrese: Dīķa iela 1 Gulbene Gulbenes novads, LV-4401

Kameras uzstādīšanas vietas norādīta foto: